- Пояснительная записка

Территория подготовки проекта планировки площадью 62,36 га расположена в Останкинском районе города Москвы (Северо-Восточный административный округ) и ограничена:

- с севера – Звездным бульваром;

- с северо-востока – улицей Годовикова;

- с юго-востока – Мурманским проездом;

- с запада  − Шереметьевской улицей.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1 апреля 2008 г. № 247-ПП «О территориях промышленных зон города Москвы (вторая очередь)» Проект планировки входит в границы производственной зоны № 14 «Калибр». На севере и востоке территория граничит с жилыми кварталами, на западе – с коммунальной зоной. В северной части территории проекта планировки расположены объекты Природного комплекса Северо-Восточного административного округа города Москвы: № 145 «Сквер на Новомосковской ул.», № 150 «Звездный бульвар» согласно постановлению Правительства Москвы от 19 января 1999 г. № 38 «О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий».

Центральную часть территории проекта планировки занимают участки производственного назначения, в т.ч. участок  ОАО «Калибровский завод» по адресу: ул. Бочкова, вл. 11, участок ОАО «Мосстройпрогресс» по адресу: ул. Калибровская, вл. 31, участок ОАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, вл. 9. В юго-западной и юго-восточной частях расположены группы многоквартирных домов, на северо-западе – два жилых дома.

Основная транспортная связь района с городом осуществляется по Мурманскому проезду и Звездному бульвару, по которым обеспечивается выезд на проспект Мира и Шереметьевскую улицу.

Проектом планировки территории предлагается сохранение жилой застройки (участки № 4, 11, 43, 54 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), общественно-деловых объектов (участки № 6, 7, 8, 10, 19, 31 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), учебно-воспитательных и учебно-образовательных объектов (участки № 18, 38, 47, 49, 52, 53 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), объектов коммунального обслуживания (№ 5, 42, 44 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), объектов обслуживания автотранспорта (участки № 14, 50 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), научно-исследовательских объектов (участки № 36, 46 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), складского объекта (участок № 48 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), производственных объектов (участков № 9, 12, 13 на плане «Функционально-планировочная организация территории»).

На территории ОАО «Калибр» (на участках № 32, 40, 45, 68, 69 на плане «Функционально-планировочная организация территории») предусмотрены реконструкция существующих объектов и размещение новой застройки с формированием технопарка и развитием научно-производственной и общественно-деловой функций.

На участке ОАО «Калибровский завод» по адресу: ул. Бочкова, вл. 11 предусмотрено размещение многоквартирных домов с двумя встроенно-пристроенными объектами дошкольного образования общей емкостью 180 мест (участки № 17, 26 на плане «Функционально-планировочная организация территории») и общественно-деловых объектов со встроенно-пристроенной поликлиникой на 250 посещений в смену (участки № 16, 25 на плане «Функционально-планировочная организация территории»).

На участке ОАО «Мосстройпрогресс» по адресу: ул. Калибровская, вл. 31 предусмотрено размещение многоквартирных домов (участки № 22, 34 на плане «Функционально-планировочная организация территории»), отдельно стоящего объекта дошкольного образования на 190 мест (участок № 34а на плане «Функционально-планировочная организация территории»).

Проектом планировки предусмотрено многофункциональное развитие территории, включающее:

  - реорганизацию территории участков ОАО «Калибровский завод», ОАО «Мосстройпрогресс» с развитием жилых, общественных и рекреационных функций;

  - реорганизацию территории участка ОАО «Калибр» с развитием технопарка и общественной функции;

  - развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU77-174000-010519 на участке № 33 (на плане «Функционально-планировочная организация территории») предусмотрено размещение многофункционального комплекса.

На участке ОАО «Калибровский завод» предусмотрено размещение общеобразовательной школы на 300 мест, на участке  ОАО «Мосстройпрогресс» - пристройки к школе на 250 мест (участки № 29.1, 29.2 на плане «Функционально-планировочная организация территории»).

На участке № 23 на плане «Функционально-планировочная организация территории» предусмотрено развитие торгово-бытовой функции.

Для формирования улично-дорожной сети проектным решением предусмотрена корректировка границ объекта природного комплекса № 145 «Сквер на Новомосковской ул.». Также проектом планировки территории предусмотрено формирование двух новых объектов природного комплекса общего пользования на реорганизуемой территории производственной зоны № 14 «Калибр»:

- № 150а «Сквер. Внутриквартальная территория между улицей Годовикова и Мурманским проездом» площадью 0,82 га;

- № 150б «Сквер около Калибровской улицы» площадью 0,52 га.

В части транспортного обслуживания проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

  - реконструкция боковых проездов Шереметьевской улицы в зоне существующей транспортной развязки с расширением до 18,0 м в красных линиях улично-дорожной сети на 4 полосы движения в оба направления;

  - реконструкция Мурманского проезда от улицы Горовикова до Шереметьевской улицы с расширением до 18,0 м в красных линиях улично-дорожной сети на 4 полосы движения в оба направления;

  - реконструкция улицы Годовикова на участке от Мурманского проезда до улицы Бочкова с расширением до 18,0 м в красных линиях улично-дорожной сети на 4 полосы движения в оба направления;

  - организация автобусного движения наземного пассажирского транспорта по Мурманскому проезду и улицу Годовикова с устройством остановочных пунктов и заездных «карманов».

В части инженерного обеспечения проектом планировки территории предусмотрено:

- прокладка (перекладка) водопроводных сетей протяженностью 4,2 км;

- прокладка канализационных сетей протяженностью 2,6 км;

- прокладка сетей дождевой канализации протяженностью 2,8 км;

- прокладка теплосети протяженностью 0,55 км;

- перекладка теплосети протяженностью 0,32 км за границами проектирования;

- перекладка газопровода длиной 0,4 км;

- строительство телефонной канализации с прокладкой волоконно-оптического кабеля длиной 4,5 км;

- строительство радиофидерных линий длиной 2,8 км;

- размещение тепловых пунктов в подземной части или встроенно-пристроенными к нежилым помещениях первых этажей.

В составе проекта планировки территории выполнено межевание территории с учетом оформленных земельно-правовых отношений и пространственно-планировочного решения. Межеванием определены границы участков территорий общего пользования, установлены границы земельных участков существующих и проектируемых объектов и ограничения по их использованию.

Характеристики участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков территории» (к плану «Межевание территории»).

Для укрытия населения в случае чрезвычайной ситуации проектом планировки территории предусмотрено приспособление размещаемых подземных гаражей на участках по адресу: ул. Бочкова, вл. 11 и ул. Калибровская, вл. 31 для защиты населения на 6000 мест.

- Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов

| № участка (зоны) на плане | Функциональное назначение участка (индекс) | Площадь, га | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плотность, тыс.кв.м/га | Высота, м | Застроенность, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Природно-рекреационное (41-400) | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Природно-рекреационное (41-400) | 1,75 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,01 | 10 | 5 | - |
| 4 | Жилое (многоквартирные дома) (2002) | 1,02 | 15 | 55 | 15 |
| 5 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,03 | 11 | 5 | -2 |
| 6 | Административно-деловое (1001) | 0,11 | 30 | 25 | -2 |
| 7 | Административно-деловое (1001) | 0,53 | 40 | 30 | -2 |
| 8 | Административно-деловое (1001) | 0,07 | 40 | 20 | -2 |
| 9 | Промышленно-производственное (3002) | 2,29 | 20 | 20 | -2 |
| 10 | Административно-деловое (1001) | 0,07 | 40 | 20 | -2 |
| 11 | Жилое (многоквартирные дома) (2002) | 3,99 | 10 | 25 | -2 |
| 12 | Промышленно-производственное (3002) | 0,19 | 5 | 10 | -2 |
| 13 | Промышленно-производственное (3002) | 0,14 | 10 | 5 | -2 |
| 14 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,06 | 10 | 5 | -2 |
| 15 | Проходы, проезды (51-500) | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Смешанное размещение общественно-деловых объектов различного вида (1000) | 0,33 | 75 | 110 | 70 |
| 17 | Жилое (многоквартирные дома) (2002) | 2,26 | 36 | 110 | 25 |
| 18 | Учебно-воспитательное (2003) | 0,34 | 5 | 10 | -2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Административно-деловое (1001) | 0,10 | 15 | 10 | -2 |
| 20 | Проходы, проезды (51-500) | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Торгово-бытовое (1004) | 0,36 | 76 | 75 | 75 |
| 22 | Жилое (многоквартирные дома) (2002) | 1,27 | 34 | 75 | 40 |
| 23 | Торгово-бытовое (1004) | 0,036 | 20 | 10 | -2 |
| 24 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,01 | 10 | 5 | -2 |
| 25 | Смешанное размещение общественно-деловых объектов различного вида (1000) | 0,33 | 62 | 110 | 70 |
| 26 | Жилое (многоквартирные дома) (2002) | 2,28 | 36 | 110 | 25 |
| 27 | Смешанное размещение производственных объектов различного вида (3000) | 0,26 | 10 | 15 | -2 |
| 28 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,02 | 10 | 5 | -2 |
| 29.1 | Учебно-воспитательное (2003) | 0,74 | 10 | 15 | 30 |
| 29.2 | Учебно-воспитательное (2003) | 0,47 | 10 | 15 | 30 |
| 30 | Коммунально-складское (3001) | 0,04 | 5 | 5 | -2 |
| 31 | Административно-деловое (1001) | 0,37 | 25 | 25 | -2 |
| 32 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 1,07 | 44 | 35 | -2 |
| 33 | Административно-деловое (1001) | 1,024 | 30 | 35 | -2 |
| 34 | Градостроительный комплекс (1200), в т.ч.: | 2,04 | 48 | 110 | -2 |
| 34а | Учебно-воспитательное (участок дошкольной образовательной организации) (2003) | 0,47 |  |  |  |
| 39 | Природно-рекреационное (озелененная территория общего пользования) (41-400) | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Природно-рекреационное (41-400) | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 1,10 | 25 | 30 | -2 |
| 37 | Коммунально-складское (3001) | 0,04 | 5 | 10 | -2 |
| 38 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования (1002) | 0,06 | 15 | 10 | -1 |
| 40 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 7,70 | 35 | 75 | -2 |
| 41 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,17 | 42 | 30 | -2 |
| 42 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,01 | 10 | 5 | -2 |
| 43 | Жилое (многоквартирные дома) (2002) | 3,92 | 10 | 55 | 15 |
| 44 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,02 | 10 | 5 | -2 |
| 45 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 1,03 | 35 | 75 | -2 |
| 46 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,13 | 10 | 10 | -2 |
| 47 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования (1002) | 0,30 | 15 | 20 | -2 |
| 48 | Коммунально-складское (3001) | 0,07 | 5 | 5 | -2 |
| 49 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования (1002) | 0,37 | 23 | 15 | -2 |
| 50 | Жилищно-коммунальное (3004) | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Проходы, проезды (51-500) | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования (1002) | 0,23 | 23 | 20 | -2 |
| 53 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования (1002) | 0,23 | 23 | 20 | -2 |
| 54 | Жилое (многоквартирные дома) (2002) | 0,32 | 10 | 35 | 15 |
| 55 | Улично-дорожная сеть (51-500) | 11,23 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Улично-дорожная сеть (51-500) | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Улично-дорожная сеть (51-500) | 0,93 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Улично-дорожная сеть (51-500) | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Улично-дорожная сеть (51-500) | 0,53 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Улично-дорожная сеть (51-500) | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Промышленно-производственное (3002) | 0,006 | 5 | 5 | -2 |
| 62 | Улично-дорожная сеть (51-500) | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,89 | 30 | 35 | -2 |
| 64 | Промышленно-производственное (3002) | 0,23 | 25 | 20 | -2 |
| 65 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,36 | 17 | 20 | -2 |
| 66 | Административно-деловое (1001) | 0,13 | 18 | 5 | -2 |
| 67 | Железнодорожный транспорт (62-600-2) | 3,74 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,29 | 110 | 75 | -2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,78 | 16 | 20 | -2 |
| 70 | Смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,07 | 60 | 30 | -2 |

- Объекты капитального строительства

| № участка на плане | № объекта | Наименование (индекс) | Емкость/ мощность | Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен, тыс.кв.м |  |  | Использование подземного пространства | Приобъект-ные стоянки (наземные), м/м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Жилая часть, тыс.кв.м | Нежилая часть, тыс.кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 |  | Объекты общественно-делового назначения | - | 24,75 | - | 24,75 | технические помещения, гараж на 150 м/м | - | - |
|  | 16.1 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.4 | объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.5 | объекты размещения гостиниц, апарт-отелей (1004 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.6 | объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.7 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 150 | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 |  | Многоквартирные дома с подземным гаражом и первым нежилым этажом | - | 80,50 | 73,75 | 6,75 | технические помещения, гараж на 1100 м/м | 16 | - |
|  | 17.1 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.2 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.3 | объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.4 | объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.5 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 1100 | - | - | - |  | - |  |
| 21 |  | Гостиница | 400 | 27,30 | - | 27,30 | технические помещения, гараж на 80 м/м | - | - |
|  | 21.1 | Объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, номеров (1004 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 80 | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 |  | Многоквартирные дома с подземным гаражом и первым нежилым этажом | - | 42,70 | 36,40 | 6,30 | технические помещения, гараж на 600 м/м | 58 | - |
|  | 22.1 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.3 | объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.4 | объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования (1005 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.5 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.6 | объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.7 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 600 | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 |  | Объект торгово-бытового назначения | - | 0,68 | - | 0,68 | технические помещения | 8 | - |
|  | 23.1 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.2 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.3 | объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Объекты общественно-делового назначения | - | 20,15 | - | 20,15 | технические помещения, гараж на 150 м/м | - | - |
|  | 25.1 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.2 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.3 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.4 | объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.5 | объекты размещения гостиниц, апарт-отелей (1004 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.6 | объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.7 | объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.8 | объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования (1005 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.9 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 150 | - | - | - |  | - |  |
| 26 | 26.1 | Многоквартирные дома с подземным гаражом и первым нежилым этажом | - | 80,50 | 73,75 | 6,75 | технические помещения, гараж на 1100 м/м с приспособлением для защиты населения на 3000 мест | - | - |
|  | 26.2 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.3 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.4 | объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.5 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.6 | объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.7 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 1100 | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.1 | 29.1 | Объект начального и среднего общего образования (2003 02) | 300 | 4,60 | - | 4,60 | - | - | - |
| 29.2 | 29.2 | Объект начального и среднего общего образования (2003 02) | 250 | 3,90 | - | 3,90 | - | - | - |
| 32 | 32.1 | объекты размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01) | - | 31,66 | - | 31,66 | технические помещения, гараж на 265 м/м | - | - |
|  | 32.2 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.3 | объекты размещения складских предприятий (3001 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.4 | объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, м/м (3004 09) | 635 | 14,39 | - | 14,39 |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 |  | Градостроительный комплекс | - | 97,80 | 86,40 | 11,40 | технические помещения, гараж на 690 м/м с приспособлением для защиты населения на 3000 мест | - | - |
|  | 34.1 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.2 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.3 | объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.4 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.5 | объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями (2002 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.6 | объект дошкольного образования (2003 01), мест | 190 | 3,30 | - | 3,30 | технические помещения | - | - |
|  | 34.7 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 690 | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 |  | Технопарк | - | 260,90 | - | 260,90 | технические помещения, гараж на 1588 м/м | 276 | - |
|  | 40.1 | объекты размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.2 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.3 | объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (1006 04) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.4 | объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.5 | объекты размещения организаций общественного питания (1004 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.6 | объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.7 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.8 | объекты размещения складских предприятий (3001 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.9 | объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа организаций, инновационных центров (1001 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.10 | объекты размещения помещений и технических устройств трансформаторных подстанций (ТП) (3004 02) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.11 | объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.12 | объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц (хостелов), номеров (1004 07) | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.13 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 1588 | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 |  | Технопарк | - | 31,66 | - | 31,66 | технические помещения, гараж на 376 м/м | 10 | - |
|  | 45.1 | объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа организаций, инновационных центров (1001 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.2 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.3 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 376 | - | - | - |  | - |  |
| 68 |  | Объект административно-складского назначения | - | 31,66 | - | 31,66 | технические помещения, гараж на 99 м/м | - | - |
|  | 68.1 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68.2 | объекты размещения складских предприятий (3001 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68.3 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 99 | - | - | - |  | - |  |
| 69 |  | Объект административно-складского назначения | - | 12,11 | - | 12,11 | технические помещения, гараж на 250 м/м | - | - |
|  | 69.1 | объекты размещения офисных помещений (1001 07) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69.2 | объекты размещения складских предприятий (3001 03) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69.3 | объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10), м/м | 250 | - | - | - |  | - |  |

- Характеристика земельных участков территории

к плану «Межевание территории»

| Назначение территории | №№ участков на плане | Назначение | Территория в границах участка (га) | Вид ограничения на участке, площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участки жилых зданий | 4 | Жилое | 1,02 | обременение земельно-имущественными отношениями иных лиц – 0,01 |
|  | 11 | Жилое | 3,99 | зона инженерных коммуникаций – 0,64, зона действия публичных сервитутов – 0,07 обременение земельно-имущественными отношениями иных лиц – 0,01 |
|  | 17 | Жилое | 2,26 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,17 |
|  | 22 | Жилое | 1,27 | - |
|  | 26 | Жилое | 2,28 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,05 |
|  | 34 | Жилое | 1,05 | - |
|  | 43 | Жилое | 3,92 | зона инженерных коммуникаций3 – 1,75 обременение земельно-имущественными отношениями иных лиц – 0,11 |
|  | 54 | Жилое | 0,32 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,17 |
|  | Итого участки жилых зданий |  | 16,11 |  |
| Участки нежилых объектов, сооружений | 3 | Производственное | 0,01 | территория объекта природного комплекса – 0,01 |
|  | 5 | Производственное | 0,03 | - |
|  | 6 | Общественное | 0,11 | - |
|  | 7 | Общественное | 0,53 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,04, зона действия публичных сервитутов – 0,023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участки нежилых объектов, сооружений | 8 | Общественное | 0,07 | - |
|  | 9 | Производственное | 2,29 | - |
|  | 10 | Общественное | 0,07 | - |
|  | 12 | Производственное | 0,19 | - |
|  | 13 | Производственное | 0,14 | - |
|  | 14 | Производственное | 0,06 | зона действия публичных сервитутов – 0,019 |
|  | 16 | Общественное | 0,33 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,03 |
|  | 18 | Общественное | 0,34 | - |
|  | 19 | Общественное | 0,10 | - |
|  | 21 | Общественное | 0,36 | зона действия публичных сервитутов – 0,049 |
|  | 23 | Общественное | 0,036 | - |
|  | 24 | Производственное | 0,01 | - |
|  | 25 | Общественное | 0,33 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,06 |
|  | 27 | Производственное | 0,26 | - |
|  | 28 | Производственное | 0,02 | - |
|  | 29.1 | Общественное | 0,74 | - |
|  | 29.2 | Общественное | 0,47 | - |
|  | 30 | Производственное | 0,04 | - |
|  | 31 | Общественное | 0,37 | - |
|  | 32 | Общественно-производственное | 1,07 | - |
|  | 33 | Общественное | 1,024 | - |
|  | 34а | Общественное | 0,47 | - |
|  | 36 | Общественно-производственное | 1,10 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 37 | Производственное | 0,04 | - |
|  | 38 | Общественное | 0,06 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,01 |
| Участки нежилых объектов, сооружений | 40 | Общественно-производственное | 7,70 | - |
|  | 41 | Общественно-производственное | 0,17 | - |
|  | 42 | Производственное | 0,01 | - |
|  | 44 | Производственное | 0,02 | - |
|  | 45 | Общественно-производственное | 1,03 | - |
|  | 46 | Общественно-производственное | 0,13 | - |
|  | 47 | Общественное | 0,30 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,05 |
|  | 48 | Производственное | 0,07 | - |
|  | 49 | Общественное | 0,37 | - |
|  | 50 | Производственное | 0,03 | - |
|  | 52 | Общественное | 0,23 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,04 |
|  | 53 | Общественное | 0,23 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,06 |
|  | 61 | Производственное | 0,006 | - |
|  | 63 | Общественно-производственное | 0,89 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,06 |
|  | 64 | Производственное | 0,23 | - |
|  | 65 | Общественно-производственное | 0,36 | - |
|  | 66 | Общественное | 0,13 | - |
|  | 68 | Общественно-производственное | 0,29 | - |
|  | 69 | Общественно-производственное | 0,78 | - |
|  | 70 | Общественно-производственное | 0,07 |  |
|  | Итого участки нежилых зданий, сооружений |  | 23,71 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участки внешнего транспорта | 67 | Железнодорожный транспорт | 3,74 | - |
|  | Итого участки внешнего транспорта |  | 3,74 | - |
| Участки территорий общего пользования | 15 | Проезд | 0,10 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,03 |
|  | 20 | Проезд | 0,06 | - |
|  | 51 | Проезд | 0,03 | - |
|  | 55 | Улично-дорожная сеть | 11,23 | зона инженерных коммуникаций3 – 8,45 |
|  | 56 | Улично-дорожная сеть | 0,43 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,43 |
|  | 57 | Улично-дорожная сеть | 0,93 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,93 |
|  | 58 | Улично-дорожная сеть | 0,87 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,87 |
|  | 59 | Улично-дорожная сеть | 0,53 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,52 |
|  | 60 | Улично-дорожная сеть | 0,72 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,72 |
|  | 62 | Улично-дорожная сеть | 0,58 | зона инженерных коммуникаций3 – 0,58 |
|  | 1 | Объект природного комплекса | 0,23 | зоны инженерных коммуникаций3 -0,23 |
|  | 2 | Объект природного комплекса | 1,75 | зоны инженерных коммуникаций3 – 1,75 |
|  | 35 | Объект природного комплекса | 0,82 | - |
|  | 39 | Объект природного комплекса | 0,52 | - |
|  | Итого участки общего пользования |  | 18,80 |  |
| Всего: |  |  | 62,36 |  |

- Мероприятия по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения

  - Реализация проекта планировки территории предполагается в три этапа.

Первый этап реализации проекта предусматривает следующие мероприятия, реализуемые за счет средств инвестора:

- строительство капитальных объектов:

- жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями суммарной поэтажной площадью 99,4 тыс.кв.м (участки № 17, 22 на плане «Функционально-планировочная организация территории»),

- объектов начального и среднего общего образования общей емкостью 550 мест (участки № 29.1, 29.2 на плане «Функционально-планировочная организация территории»),

- общественной застройки суммарной поэтажной площадью 27,98 тыс.кв.м (участки № 21, 23 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- делового центра (участок № 33 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- общественно-производственной застройки суммарной поэтажной площадью 124,77 тыс.кв.м (участки № 40, 45 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- строительство проезда площадью 9,3 тыс.кв.м, соединяющего ул. Годовикова и Мурманский проезд с устройством светофорных объектов (участок № 57 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- экологические мероприятия:

- разработку проекта по сокращению санитарно-защитной зоны от хлебозавода по адресу: Звездный бульвар, вл. 23,

- установку шумозащитного экрана от хлебозавода по адресу: Звездный бульвар, вл. 23.

Второй этап реализации проекта предусматривает следующие мероприятия, реализуемые за счет средств инвестора:

- строительство капитальных объектов:

- жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями суммарной поэтажной площадью 117,0 тыс.кв.м (участки № 17, 34 на плане «Функционально-планировочная организация территории»),

- объекта дошкольного образования на 190 мест (участок № 34а на плане «Функционально-планировочная организация территории»),

- общественной застройки суммарной поэтажной площадью 24,75 тыс.кв.м (участок № 16 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- общественно-производственной застройки суммарной поэтажной площадью 213,84 тыс.кв.м (участки № 32, 40 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- реконструкция общественно-производственной застройки суммарной поэтажной площадью 43,77 тыс.кв.м (участки № 68, 69 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- строительство внутриквартального проезда площадью 8,7 тыс.кв.м (участок № 58 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- благоустройство и озеленение объекта природного комплекса площадью 0,52 га (участок № 39 на плане «Функционально-планировочная организация территории»).

Третий этап реализации проекта предусматривает мероприятия, частично реализуемые за счет средств инвестора, частично - за счет средств городского бюджета.

За счет средств инвестора к реализации предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство капитальных объектов:

- жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями суммарной поэтажной площадью 80,5 тыс.кв.м, в т.ч. два встроенно-пристроенных объекта дошкольного образования общей емкостью 180 мест (участки № 26 на плане «Функционально-планировочная организация территории»),

- общественной застройки суммарной поэтажной площадью 20,15 тыс.кв.м (участок № 25 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- экологические мероприятия:

- шумозащитное остекление сохраняемых жилых домов и образовательных организаций, расположенных вдоль Мурманского проезда,

- увеличение высоты трубы котельной (участок № 40 на плане «Функционально-планировочная организация территории») за счет средств инвестора строительства жилой застройки;

- формирование объекта природного комплекса площадью 0,82 га.

За счет средств бюджета г. Москвы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство внутриквартальных проездов площадью 18,3 тыс.кв.м (участки № 59, 60, 62 на плане «Функционально-планировочная организация территории»);

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети площадью 15,3 тыс.кв.м с расширением проезжей части до 15 м и устройством светофорного объекта (участок № 55 на плане «Функционально-планировочная организация территории»).

  - Перечень предложений по развитию инженерно-технического  обеспечения территории

| №№ п/п | Мероприятие | Ед. изм. | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Прокладка и перекладка водопроводных сетей | км | 4,2 | - | - |
| 1.2. | Устройство водопроводных вводов | км | 0,35 | 0,25 | - |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Прокладка самотечных канализационных сетей | км | 2,1 | 0,5 | - |
| 3 | Дождевая канализация |  |  |  |  |
| 3.1. | Прокладка сети водостока | км | 2,8 | - | - |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Прокладка тепловых сетей | км | 0,55 | - | - |
| 4.2. | Перекладка тепловых сетей | км | 0,32 | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Перекладка газопровода | км | 0,4 | 0,3 | - |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.4. | Питающие кабельные линии 20кВ | км | 17,0 | 2,8 | - |
| 6.5 | Распределительные кабельные линии 20кВ | км | 9,8 | 13,5 | - |
| 7 | Телефонизация |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство телефонной канализации с прокладкой волоконно-оптического кабеля (ВОК) | км | 4,3 | 0,2 | - |
| 8 | Радиофикация |  |  |  |  |
| 8.1 | Прокладка распределительных фидерных линий (РФЛ) | км | 2,3 | 0,5 | - |

В том числе участок № 3 площадью 0,01 га под эксплуатацию опор линий электропередач.

Процент застроенности не устанавливается.

Трассировка уточняется на стадии разработки проектной документации.

В составе участка № 2.